Załącznik 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(minimalne wymogi, jakim ma odpowiadać przedmiot zamówienia)

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby PUP w Zielonej Górze

KOD CPV: 30200000-1; 30214000-2; 30231300-0; 30232110-8; 32420000-3; 48611000-4

1. Przełącznik (switch) – 1 szt.

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne przełącznika |
| --- | --- |
| 1 | Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 48 porty uniwersalne GigaEthernet 10/100/1000 oraz 4 gniazda typu SFP pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH |
| 2 | Przełącznik musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci DRAM oraz 32 MB pamięci Flash |
| 3 | Dostępne w przełączniku gniazda SFP powinny umożliwiać instalację modułów dla zwielokrotnionej transmisji optycznej CWDM |
| 4 | Przełącznik musi posiadać wydajność przełączania przynajmniej 38 Mpps dla 64-bajtowych pakietów; |
| 5 | Przełącznik musi zapewniać obsługę 12,000 adresów MAC, 11,000 tras w tablicy routingu, 1024 sieci VLAN oraz 128 instancji STP |
| 6 | Przełącznik musi współpracować z modułem redundantnego zewnętrznego zasilacza. |
| 7 | Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej |
| 8 | Przełącznik musi w standardowej wersji oprogramowania umożliwiać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1/v2 oraz routing statyczny |
| 9 | Przełącznik musi posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności routingu o obsługę protokołów EIGRP, OSPF i BGPv4, poprzez wymianę oprogramowania. |
| 10 | Przełącznik musi zapewniać podstawową obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping. |
| 11 | Przełącznik musi posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności IP Multicast o obsługę protokołów PIM Sparse oraz PIM Dense, poprzez wymianę oprogramowania. |
| 12 | Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP Server oraz DHCP Relay |
| 13 | Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a. IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree b. IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree c. możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP) |
| 14 | Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek c. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) d. Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. e. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting). Dla portu GigaEthernet 10/100/1000 wymagana możliwość skonfigurowania co najmniej 64 różnych ograniczeń, każde odpowiednio dla różnej klasy obsługi ruchu |
| 15 | Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę b. Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP c. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2 d. Poprzez wymianę oprogramowania uzupełnienie o funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym |
| 16 | Przełącznik powinien umożliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu |
| 17 | Przełącznik powinien umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN |
| 18 | Przełącznik powinien mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP |
| 19 | Urządzenie powinno umożliwiać zarządzania poprzez interfejs CLI (konsolę) |
| 20 | Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien byc możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia. |
| 21 | Musi mieć możliwość montażu w szafie 19”, wysokość nie większą niż 1RU |
| 22 | Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła zasilania, które w przypadku awarii wewnętrznego zasilacza, dostarczy wymagany przez urządzenie poziom zasilania bez przerw w pracy sieci |
| 23 | Gwarancja: 24 miesięczna gwarancja producenta urządzenia |

Powyższe wymagania spełnia np. urządzenie: Cisco WS-C3560G-48TS-S

2. Stacja robocza – 14 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |
|  | Wydajność obliczeniowa | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3 799 punktów Passmark CPU Benchmarks.. |
|  | Pamięć operacyjna | 3GB 1333 MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, |
|  | Parametry pamieci masowej | Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. |
|  | Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |
|  | Obudowa | - Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne - Zasilacz o mocy max 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, - W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: - Przebieg procesu POST - Awarię BIOS-u - Awarię procesora - Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 16 specyfkacji, podpunkt 5 |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. |
|  | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego e/ rodzajach napędów optycznych f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g/ kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. - Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - Informowanie administratora o otwarciu obudowy - Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, - Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, - Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, - Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, - Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS - Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 19 dB (załączyć oświadczenie producenta) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy. |
| 15. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
| 16. | Wymagania dodatkowe | - Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 32bit PL OEM z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny* - Zainstalowany pakiet biurowy MS Office 2010 w wersji posiadającej m.in., pakiety word, excel, powerpoint, outlook, onenote. Typ licencji: OEM. PL. lub rozwiązanie równoważne** - Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; 10 szt USB w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe lub adapterów o co najmniej drugi port RS-232 razem z LPT lub 2 szt złączy USB 3.0 umiejscowione z tyłu obudowy i/lub port RS-232 wraz z 2 szt PS/2 i/lub kartę WiFi a/b/g/n - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; - Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 3 wolnymi złączami PCI Express x1; Obsługa kart wyłacznie o pełnym profilu – nie dopuszcza się kart o profilu niskim, 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 2.0; - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi - Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt - Dołączony nośnik ze sterownikami - Opakowanie musi byc wykonane w 100% z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |
| 17. | Gwarancja na stację roboczą | Podstawowa, 3 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia producenta sprzętu. |

*- rozwiązanie równoważne w pełni zgodne z systemem Windows 7 Professional, zapewniające w 100% poprawne działanie aplikacji firmy Microsoft np. Microsoft Office 2000, 2003, 2007, 2010 oraz innych producentów oprogramowania, które wykorzystywane jest w PUP tj.  Płatnik, Edok, Stock, MS SQL, postgreSQL wraz z obsługą  wszystkich programów dedykowanych - stworzonych pod system Windows 7 z zachowaniem wszystkich  funkcjonalności, stabilności, poprawności działania programów, systemu. Ww. oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równoważne) powinno zapewnić poprawną obsługę wszystkich powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kserokopiarek). Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.

**- równoważny tj. zapewniający pełną 100% funkcjonalność oraz wygląd dokumentów stworzonych przez Microsoft Office 2010, 2007, 2003, 2000 (np. poprawne działanie makr z aplikacji Excel, ) identycznie jak w Microsoft Office 2010. Zapewniający poprawną obsługę nakładek systemowych w ramach aplikacji PEFS. Dokument stworzony w równoważnym pakiecie biurowym powinien posiadać identyczny wygląd oraz funkcjonalność w pakietach biurowych Microsoft Office.

Powyższe wymagania spełnia np.: komputer DELL OptiPlex 390MT + MS Office 2010 Home and Business

3.  Monitor – 14 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| --- | --- | --- |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19” |
|  | Rozmiar plamki | 0,294 mm |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |
|  | Kontrast | 800:1 |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/170 stopni |
|  | Czas reakcji matrycy | 5ms (od czerni do bieli) |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1280 x 1024 przy 60Hz |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 81 kHz |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 76 Hz |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Przeciwodlbaskowa z utwardzeniem 3H |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia 2 lampy CCFL |
|  | Zakres pochylenia monitora | Od -4° do +21° |
|  | Zakres obracanie monitora | +/- 45° |
|  | Zakres wydłużenia w pionie | 130mm |
|  | PIVOT | Tak |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor wyposażony w tzw. Kensington Slot |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 4,3 kg |
|  | Złącza | 15-stykowe analogowe złącze D-Sub i cyfrowe DVI-D, 4 szt USB do pobierania danych, 1 szt USB do przesyłu danych |
|  | Zużycie energii | Max 53W, typowe 25W, tryb wyłączonej aktywności >1W |
|  | Certyfikaty | TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5 |
|  | Inne | Monitor posiada usuwalną podstawę montażową VESA i przesuwalne o 100 mm otwory montażowe dla większej elastyczności mocowania. Możliwość zamocowania do obudowy dedykowanych głośników. |
|  | Gwarancja na monitor | Podstawowa, 3 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta |

Powyższe wymagania spełnia np.: monitor DELL P190S

4.  Drukarka laserowa czarno-biała A4 - 2 szt.

| 1 | Parametry minimalne urządzenia drukującego |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) |  | Do 33 str./min |
|  | Wydruk pierwszej strony w czerni (A4) |  | Maksymalnie 8 s (z trybu automatycznego wyłączenia/oczekiwania) |
|  | Jakość druku w czerni (tryb best) |  | Do 1200 x 1200 dpi |
|  | Technologia druku |  | Druk laserowy |
|  | Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) |  | Do 50 000 stron |
|  | Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie |  | Od 750 do 3000 |
|  | Standardowa pojemność pamięci |  | 128 MB |
|  | Maks. pojemność pamięci |  | 384 MB |
|  | Szybkość procesora |  | 600 MHz |
|  | Dysk twardy |  | Brak |
|  | Języki drukowania |  | PCL 5c, PCL 6, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków |
| 2 | Obsługa papieru |  |  |
|  | Podajniki papieru, standardowo | 2 |  |
|  | Podajniki papieru, maks. | 3 |  |
|  | Standardowa pojemność podajnika papieru | Uniwersalny podajnik na 50 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy |  |
|  | Podajnik papieru, opcjonalny | Opcjonalny trzeci podajnik papieru na 500 arkuszy |  |
|  | Standardowa pojemność odbiornika papieru | Odbiornik papieru na 150 arkuszy |  |
|  | Drukowanie dwustronne | Automatyczny (standardowo) |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników | Podajnik 1: A4, A5, A6, B5, koperty (C5, B5, DL); podajnik 2: A4, A5, A6; opcjonalny podajnik 3: A4, A5, A6 |  |
| 3 | Sieci i łączność |  |  |
|  | Łączność, tryb standardowy | Gigabit Ethernet, port Hi-Speed USB 2.0 |  |
|  | Łączność, opcjonalnie | 802.11 b/g |  |
| 4 | Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne | Bęben zintegrowany z tonerem dostarczany jako pojedynczy kartridż. W komplecie z drukarką toner. |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® 7 (32- i 64-bitowy); Windows Vista® (32- i 64-bitowy); Microsoft® Windows® XP (32-bitowy/64-bitowy), Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (patrz http://www.hplip.net) |  |
|  | Zgodność z produktami Mac | Tak |  |
|  | Pobór mocy (urządzenie włączone) | 570 W |  |
|  | Pobór mocy (urządzenie uśpione) | 8 W |  |
|  | Pobór mocy (tryb gotowości) | 8 W |  |
|  | Pobór mocy (urządzenie wyłączone) | 0,4 W |  |
|  | Certyfikat ENERGY STAR | Tak |  |
|  | Dodatkowe wymagania | kabel zasilający, instrukcja obsługi w języku polskim, płyta ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika |  |
| 5 | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancja | 24 miesięczna gwarancja producenta urządzenia |  |

Powyższe wymagania spełnia np. drukarka: HP LaserJet P2055dn

5. Motor baz danych dla programu Płatnik – licencja 1 szt.

| Motor baz danych | Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edtn MOLP lub rozwiązanie równoważne |
| --- | --- |