DOA-0421-8/JO/12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(minimalne wymogi, jakim ma odpowiadać przedmiot zamówienia)

„Dostawa macierzy dyskowej i oprogramowania na potrzeby PUP w Zielonej Górze”

KOD CPV: 30233141-1, 48710000-8

1.  Macierz dyskowa – 1 szt.

| Lp. | Atrybut | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Możliwość instalacji do 12 dysków, rack 2U |
|  | Rozbudowa | Możliwość rozbudowy infrastruktury do 192 dysków przez zakup dodatkowych półek dyskowych |
|  | Wentylatory | Dostarczyć należy dwa moduły wentylatorów wymieniane podczas pracy serwera, każdy moduł posiada minimum dwa wentylatory |
|  | Zasilanie | Dostarczyć należy zasilacze 2 x 500W działające w trybie redundantnym |
|  | Wyświetlacz | LCM |
|  | Kontrolery | Dostarczyć należy jeden kontroler sprzętowy. Obudowa musi posiadać możliwość dołożenia drugiego kontrolera |
|  | System plików | ZFS |
|  | RAID | Obsługa następujących poziomów RAID: 0,1,3,5,6,10,30,50,60. Globalny dysk zapasowy (hot spare), Dedykowany dysk zapasowy. |
|  | Cache kontrolera | Dostarczany kontroler musi posiadać min 8 GB pamięci cache |
|  | Moduł BBM | Dostarczyć należy moduł baterii w celu podtrzymania pamięci kontrolera |
|  | Dyski | Dostarczyć należy min 6 dysków twardych o pojemności min 2TB każdy o parametrach 6Gb Sata 3,5” |
|  | Złącza | 7 x 1 Gb iSCSI |
|  | Funkcje | Snapshot, SSD Caching, Volume Cloning, Zdalna replikacja, Thin Provisioning, deduplikacja (nie dotyczy iSCSI), UnifiedAUTH, migracja dysków on-line/off-line, RBAC (Role-Based Access Control), wsparcie dla QiSOE, Lista atrybutów S.M.A.R.T. dla SCSI, wsparcie dla Bootp |
|  | Szyny montażowe | Dostarczyć należy szyny montażowe do instalacji w szafie 19” rack |
|  | Gwarancja | 3 lata, z możliwością rozbudowy do 5 lat NBD (next business day/ w następnym dniu roboczym), on-site (na miejscu u klienta) |
|  | Produkt | Fabrycznie nowy |

2.  Oprogramowanie do kopii zapasowych (system backupu) – 1 szt.

| Lp. | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| I. Założenia ogólne: |  |
| 1 | System kopii zapasowych ma opierać się o architekturę klient-serwer, z centralnym serwerem zarządzającym procesem backupu oraz klientami (agentami) instalowanymi na maszynach w sieci. |
| 2 | System kopii zapasowych ma umożliwiać prostą promocję każdego z klientów (niezależnie od wykorzystywanego systemu operacyjnego) zarejestrowanych w centralnym systemie backupu do funkcji serwera mediów, który może posłużyć do składowania backupu z innych klientów. |
| 3 | Powyższa funkcja ma umożliwiać promocję klienta do funkcji serwera mediów z wykorzystaniem dedykowanej funkcji interfejsu Web, w szczególności niedopuszczalne jest, aby konieczne było modyfikowanie plików konfiguracyjnych klienta oraz serwera a także konieczność zmian na samym kliencie. |
| 4 | Funkcja serwera mediów ma umożliwiać wykorzystanie zarówno lokalnych zasobów dyskowych każdego z klientów, jak również napędu taśmowego oraz biblioteki taśmowej do nich podłączonych celem zapisania na nich backupu z pozostałych klientów. |
| 5 | Jedynym ograniczeniem skorzystania z funkcjonalności promocji klienta do roli serwera mediów może być licencja. |
| 6 | System kopii zapasowych ma mieć możliwość wykonywania backupu na dysk, na taśmę (z wykorzystaniem napędu taśmowego oraz biblioteki taśmowej) a także do chmury utworzonej z serwerów backupu zainstalowanych w zdalnych lokalizacjach. |
| 7 | System backupu ma posiadać możliwość backupu 1TB danych w podstawowej licencji (z możliwością rozbudowy). |
| 8 | System ma być wyposażony w mechanizm deduplikacji, który pozwoli zaoszczędzić ilość miejsca na dysku poprzez wyszukiwanie bloków zapisanych na nośniku w poprzednim zadaniu backupu. |
| 9 | System ma być wyposażony w licencję, która gwarantuje współpracę z bibliotekami taśmowymi z wbudowanymi mechanizmami robotyki, bez względu na liczbę kaset oraz napędów obsługiwanych przez daną bibliotekę. |
| 10 | System ma mieć możliwość obsługi nielimitowanej ilości napędów i bibliotek taśmowych. |
| 11 | System ma mieć możliwość autodetekcji dowolnego napędu taśmowego i biblioteki, która została do niego podłączona. |
| 12 | Administrator ma mieć możliwość ręcznej definicji dowolnego napędu taśmowego i biblioteki wraz z informacjami dotyczącymi jego budowy. |
| 13 | System ma być wyposażony w moduł zarządzania licencjami, gdzie poprzez interfejs Web, administrator ma możliwość dodawania dowolnej licencji. |
| 14 | Moduł zarządzania licencjami ma mieć możliwość dodawania (rozbudowy) poszczególnych funkcjonalności oprogramowania bez konieczności uruchamiania ponownie żadnego z komponentów oprogramowania. Niedopuszczalna jest konieczność restartu jakichkolwiek usług wchodzących w skład oprogramowania oraz jakichkolwiek maszyn wchodzących w skład systemu kopii bezpieczeństwa (włączając w to maszyny z zainstalowaną aplikacją klienta). |
| 15 | System backupu musi mieć możliwość obsługi nielimitowanej ilości klientów backupu, wliczając w to agentów systemu plików oraz agentów dla hypervisorów (VMware, Hyper-V). |
| II. Centralny serwer backupu: |  |
| 1 | Centralny serwer backupu ma mieć możliwość instalacji na dowolnym systemie Linux. Niedopuszczalne jest, aby produkt wymagał instalacji na konkretnych, komercyjnych systemach Linux a także na dedykowanych systemach operacyjnych producenta danego rozwiązania. |
| 2 | Niedopuszczalne jest, aby serwer backupu musiał być instalowany na innych systemach niż system Linux, w szczególności niedopuszczalne jest wykorzystanie systemów z rodziny Windows oraz Mac. |
| 3 | Instalator centralnego serwera backupu ma być dostarczony w formie instalatorów dla poszczególnych rodzin systemu Linux, minimum jako: pakiet RPM (dla systemów zgodnych z Red Hat), pakiet DEB (dla systemów zgodnych z Debian) oraz jako archiwum tar.gz dla pozostałych. |
| 4 | Interfejs zarządzania serwerem backupu ma być dostępny poprzez przeglądarkę internetową. |
| 5 | Wspierane przez producenta przeglądarki do zarządzania serwerem backupu to minimum Mozilla Firefox 3.0 lub nowszy oraz Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowszy. |
| 6 | Funkcjonalność zarządzania programem przez przeglądarkę ma być dostępna jako funkcja dodatkowa i ma być dostępna do pobrania z serwerów producenta w postaci odrębnego instalatora. |
| 7 | Instalator systemu zarządzania poprzez przeglądarkę ma być dostarczony w formie instalatorów dla poszczególnych rodzin systemu Linux, minimum jako: pakiet RPM (dla systemów zgodnych z Red Hat), pakiet DEB (dla systemów zgodnych z Debian) oraz jako archiwum tar.gz dla pozostałych. |
| 8 | Interfejs systemu ma być dostępny przez przeglądarkę za pomocą protokołu HTTPS, tym samym cała komunikacja pomiędzy przeglądarką a systemem ma być szyfrowana. |
| 9 | W domyślnej konfiguracji, interfejs dostępny przez przeglądarkę nie ma wykorzystywać portów TCP niższych niż 1024, w szczególności niedopuszczalne jest, aby interfejs nasłuchiwał na portach 80 oraz 443. |
| 10 | Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania dowolnego portu TCP, na którym nasłuchiwać będzie interfejs dostępny poprzez przeglądarkę. |
| 11 | W domyślnej konfiguracji programu, autoryzacja do systemu zarządzania ma być możliwa z konta użytkownika Root, gdzie hasło ma być puste. |
| 12 | System ma umożliwiać utworzenie dowolnej ilości kont użytkowników. |
| 13 | Użytkownicy w systemie muszą mieć możliwość przypisania roli odzwierciedlającej poziom uprawnień. |
| 14 | W domyślnej konfiguracji, system ma oferować minimum 3 rodzaje kont użytkowników systemu: a) Administrator - może wykonywać wszystkie typy operacji w systemie w tym tworzyć, modyfikować oraz usuwać obiekty i konta użytkowników, b) Operator – może uruchamiać zadania backupu, ma dostęp z uprawnieniami tylko do odczytu do konfiguracji systemu, c) Użytkownik – nie może tworzyć, usuwać ani modyfikować jakichkolwiek obiektów w systemie, ma prawo jedynie do odtwarzania kopii zapasowych. |
| 15 | Serwer backupu ma umożliwiać dwukierunkową komunikację z agentami. |
| 16 | Serwer backupu ma mieć możliwość połączenia z agentem zarówno za pomocą adresu IP jak również z wykorzystaniem nazwy DNS. |
| 17 | Produkt ma posiadać możliwość replikacji danych pomiędzy wieloma serwerami backupu zlokalizowanymi w różnych, także odległych lokalizacjach za pośrednictwem sieci LAN oraz łącz WAN. |
| 18 | Proces replikacji danych pomiędzy serwerami backupu ma mieć możliwość definiowania minimum takich właściwości jak: a) dane przeznaczone do replikacji z dokładnością do pojedynczego zasobu dyskowego, b) częstotliwość z jaką replikacja będzie się odbywać z dokładnością do minuty, momentu zakończenia replikacji (musi być możliwość zdefiniowania daty końcowej, wyłączenia daty końcowej – replikacja ciągła oraz zdefiniowania ilości wystąpień zadania replikacji, po których polityka przestanie być aktywna), c) retencji z dokładnością do jednego dnia. |
| 19 | Produkt ma posiadać możliwość replikacji danych pomiędzy lokalnymi zasobami dyskowymi, tym samym administrator ma mieć możliwość zwielokrotnienia tych samych danych na wielu zasobach dyskowych celem zabezpieczenia danych przed awarią pojedynczego zasobu dyskowego. |
| 20 | Proces replikacji danych pomiędzy lokalnymi zasobami dyskowymi ma być wyzwalany na żądanie administratora. Administrator ma być w stanie określić przed rozpoczęciem replikacji: a) źródłowy logiczny zbiór danych do replikacji (z dokładnością do pojedynczego pliku), b) docelowy zasób dyskowy, na który dane mają zostać zreplikowane, c) czas retencji dla danych replikowanych. d) włączenie/wyłączenie raportowania na e-mail o szczegółach wykonania zadania replikacji, e) wyłączenie aktualizacji indeksu danych o dane zreplikowane f) ustawienie limitu czasowego po przekroczeniu, którego proces replikacji zostanie zatrzymany. |
| 21 | System ma umożliwiać prostą rozbudowę o opcję związaną z szyfrowaniem backupu z wykorzystaniem przynajmniej takich algorytmów jak 3DES (z PCBC), Blowfish oraz AES256 za pomocą pojedynczego pliku licencji instalowanej na serwerze backupu. |
| 22 | Klucze szyfrujące nie mogą być zapisywane razem z danymi backupowanymi. |
| 23 | Klucze mają być przechowywane na kliencie (agencie) a nie na centralnym serwerze backupu. |
| 24 | Funkcjonalność szyfrowania danych ma zabezpieczać zarówno dane przesyłane przez sieć jak również dane zapisywane na centralnym serwerze backupu. |
| 25 | Serwer backupu ma mieć możliwość definiowania parelizmu (maksymalnej wartości jednoczesnych operacji) dla zasobu dyskowego, przy czym wartość maksymalna nie ma być niższa niż 15. |
| 26 | System ma oferować możliwość odtwarzania backupu z możliwością określenia: a) czy odtworzone mają być oryginalne prawa na plikach, b) daty modyfikacji, c) ACL w systemie POSIX oraz atrybutów rozszerzonych Linux, d) czy nadpisywać pliki, jeśli istnieją na docelowej maszynie, e) czy nadpisywać pliki, jeśli są nowsze niż te, które znajdują się w backupie. |
| 27 | Podczas odtwarzania, administrator ma ponadto mieć możliwość zdefiniowania systemu innego niż centralny system backupu, który będzie źródłem dla procesu odtwarzania. |
| 28 | System ma oferować możliwość kompresji danych backupu przed przesłaniem ich poprzez sieć na backup serwer, możliwość ta ma istnieć jako opcja dla każdego z definiowanych zadań backupu. |
| 29 | Algorytm kompresji wykorzystywany do kompresji backupu ma bazować na algorytmie LZ77, w szczególności niedopuszczalne jest stosowanie zamkniętych algorytmów kompresji danych. |
| 30 | Centralny serwer backupu ma być wyposażony w mechanizm reindeksacji istniejących taśm z backupem. W przypadku uszkodzenia indeksu, funkcja ta musi mieć możliwość zaindeksowania taśm utworzonych zarówno na danym centralnym serwerze backupu, jak i na każdym innym centralnym serwerze backupu wchodzącym w skład środowiska backupu. |
| 31 | Mechanizm reindeksacji taśm ma umożliwiać administratorowi określenie następujących właściwości procesu przed jego rozpoczęciem: a) w przypadku znanych taśm: wybór źródłowej taśmy, wybór źródłowego napędu, wybór czy rozpocząć indeksację od momentu jej przerwania czy od początku nośnika, wybór czy wysunąć taśmę z napędu po zakończeniu procesu indeksacji oraz czy po zakończeniu procesu przesłać powiadomienie do administratora drogą elektroniczną z podsumowaniem procesu indeksacji, b) W przypadku nieznanych taśm: wybór źródłowego napędu, wybór puli taśmowej do podłączenia, wybór typu taśmy – produkt ma zawierać listę minimum 76 predefiniowanych typów taśm (w tym minimum ma oferować taśmę typu NULL oraz FILE celem testowania poprawności konfiguracji), zdefiniowania czy w zadaniu użyta ma być biblioteka taśmowa (jeśli tak, administrator ma mieć opcję wskazania której biblioteki należy użyć podczas procesu reindeksacji oraz którego slotu tej biblioteki), wybór czy rozpocząć indeksację od momentu jej przerwania czy od początku nośnika, wybór czy wysunąć taśmę z napędu po zakończeniu procesu indeksacji oraz czy po zakończeniu procesu powiadomić administratora wiadomością e-mail z podsumowaniem procesu indeksacji. |
| 32 | Centralny serwer backupu ma być wyposażony w mechanizm reindeksacji istniejących zasobów dyskowych z backupem w przypadku uszkodzenia indeksu. Funkcja ta ma mieć możliwość zaindeksowania dysków z danymi zarówno na danym centralnym serwerze backupu, jak i na każdym innym centralnym serwerze backupu wchodzącym w skład. |
| 33 | Mechanizm reindeksacji dysków ma umożliwiać administratorowi określenie takich właściwości procesu przed jego rozpoczęciem jak: a) w przypadku znanych dysków: wybór źródłowego zasobu dyskowego, wybór czy rozpocząć indeksację od momentu jej przerwania czy od początku nośnika oraz czy po zakończeniu procesu przesłać powiadomienie do administratora drogą elektroniczną z podsumowaniem procesu indeksacji, b) w przypadku nieznanych dysków: wybór hosta należącego do systemu backupu, do którego podłączony jest zasób dyskowy, definicja nazwy dla nowoutworzonego zasobu dyskowego po indeksacji, wskazanie pełnej ścieżki do indeksowanych danych, zdefiniowanie wielkości wolumenu z dokładnością do 1 megabajta, wybór czy rozpocząć indeksację od momentu jej przerwania czy od początku nośnika oraz czy po zakończeniu procesu przesłać powiadomienie do administratora drogą elektroniczną z podsumowaniem procesu indeksacji. |
| 34 | System ma być wyposażony w mechanizm weryfikacji taśm, który umożliwia test czy dane zapisane na taśmie mogą być poprawnie odczytane. |
| 35 | Powyższa funkcjonalność ma umożliwiać administratorowi zdefiniowanie przed rozpoczęciem procesu weryfikacji minimum następujących elementów: a. wybór taśmy do weryfikacji, b. wybór napędu, który posłuży do weryfikacji, c. wybór czy wznowić weryfikację od momentu, w którym proces został przerwany, d. wybór czy wysunąć taśmę z napędu po zakończeniu procesu weryfikacji e. czy po zakończeniu procesu przesłać powiadomienie do administratora drogą elektroniczną z podsumowaniem procesu weryfikacji. |
| 36 | System ma być wyposażony w mechanizm duplikacji taśm z zapisanymi na nich kopiami bezpieczeństwa, który umożliwi utworzenie dowolnej ilości kopii danej taśmy celem zabezpieczenia danych przed awarią lub zniszczeniem nośnika. |
| 37 | Powyższa funkcjonalność ma umożliwiać administratorowi zdefiniowanie przed rozpoczęciem procesu duplikacji minimum następujących elementów: a. wybór źródłowej taśmy z danymi do duplikacji, b. wybór napędu, w którym umieszczono źródłową taśmę, c. wybór napędu, w którym umieszczono taśmę docelową, d. możliwość wyboru czy podczas procesu będzie wykorzystywana biblioteka taśmowa (jeśli tak, to dodatkowo administrator ma mieć możliwość zdefiniowania, której biblioteki należy użyć podczas procesu oraz slotu w którym zainstalowano taśmę docelową), e. możliwość wymuszenia nadpisywania danych na taśmie docelowej, f. czy po zakończeniu procesu przesłać powiadomienie do administratora drogą elektroniczną z podsumowaniem procesu duplikacji. |
| 38 | System ma być wyposażony w mechanizm nawigacji, który umożliwia przeglądanie przez przeglądarkę Web zawartości dysków twardych wszystkich klientów zarejestrowanych w centralnym serwerze backupu oraz dodatkowo jego własne dane. Dane mają być wyświetlane w formie drzewa katalogów z możliwością przeglądania ich zawartości. |
| 39 | Powyższa funkcjonalność ma działać niezależnie od systemu operacyjnego klienta oraz serwera. W każdym przypadku administrator ma mieć możliwość przeglądania plików i katalogów oraz weryfikacji poprawności komunikacji pomiędzy klientem a serwerem. |
| 40 | Mechanizm nawigacji ma oferować możliwość weryfikacji, czy na stacji poprawnie zainstalowano agenta do hot-backupu aplikacji (agent ma wówczas w drzewie przypisanym do danego klienta wyświetlać listę takich aplikacji). |
| 41 | System ma być wyposażony w mechanizm automatycznego wykrywania urządzeń takich jak napędy i biblioteki taśmowe, które zostały podłączone do centralnego systemu backupu. |
| 42 | Powyższa funkcja nie może wymagać od administratora uprzedniej instalacji sterowników do obsługi danego urządzenia. |
| III. Agent do backupu środowiska wirtualnego VMware vSphere: |  |
| 1 | Agent backupu ma wspierać hot-backup (backup w czasie pracy) dla platformy wirtualizacyjnej VMware Infrastructure w wersjach ESX 3.0, 3.5, ESXi 3.x, Virtual Center 2.0, 2.5. |
| 2 | Agent backupu ma wspierać hot-backup (backup w czasie pracy) dla platformy wirtualizacyjnej VMware vSphere w wersjach ESXi 4.x, 5.0, ESX 4.x, vCenter 4.0, 4.1, 5. |
| 3 | Agent backupu ma wspierać obsługę środowiska wirtualizacji vStorage na platformach CentOS 5, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Enterprise Server 10, 11, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 SP1 and R2, Windows Desktop: 7, Vista, XP SP3. |
| 4 | Funkcjonalność agenta backupu ma umożliwiać backup zarówno zatrzymanych jak również pracujących maszyn wirtualnych bez konieczności instalacji agenta na każdej z tych maszyn (backup na poziomie hypervisora). |
| 5 | Backup ma być możliwy zarówno dla całych obrazów maszyn wirtualnych, jak i na poziomie poszczególnych wykorzystanych bloków. |
| 6 | Backup ma być realizowany jako backup pełny, jako backup przyrostowy i dyferencyjny na poziomie bloków. |
| 7 | Agent backupu ma umożliwiać backup tylko danych fizycznie zapisanych na wirtualnym dysku. |
| 8 | Agent backupu ma zapewniać możliwość przywracania danych na poziomie poszczególnych plików oraz folderów w systemach Windows i Linux dla maszyn wirtualnych (możliwość wyodrębnienia dowolnego pliku/plików oraz katalogu/katalogów) z backupu obrazu maszyny wirtualnej. |
| 9 | Przywracanie plików z maszyny wirtualnej ma być niezależne i możliwe bez konieczności użycia platformy VMware (ESX lub vCenter). |
| 10 | Przywracanie maszyn wirtualnych ma być możliwe z przekierowaniem Hypervisora (zmiana miejsca docelowego dla odtwarzanego backupu) , jak również ma zapewnić możliwość wyboru data center, klastra lub hosta docelowego. |
| 11 | Agent backupu ma pozwalać na wykonanie backupu na poziomie bloków przy wsparciu technologi Raw Device Mapping (RDM) wraz z mechanizmem Changed Block Tracking (CBT). |
| 12 | Agent backupu ma integrować się z oprogramowaniem vCenter pozwalając na zarządzanie backupem na kilku hostach fizycznych. |
| 13 | Agent backupu ma wspierać rozwiązanie vApp, zapewniając backup grupy wspólnie pracujących maszyn. |
| 14 | System ma zapewniać zarządzanie zadaniami backupu i przywracania dla platformy wirtualnej z poziomu przeglądarki internetowej. |
| 15 | System ma wspierać wiele mechanizmów transportu, w szczególności system ma wspierać backup maszyn wirtualnych bez konieczności użycia sieci LAN (z wykorzystaniem sieci SAN), za pośrednictwem wirtualnej sieci LAN lub bezpośrednio na urządzenie podłączone za pośrednictwem interfejsu SCSI. |
| 16 | System ma mieć możliwość uaktywnienia mechanizmu deduplikacji danych dla backupu maszyn wirtualnych. |
| 17 | Funkcjonalność deduplikacji ma być możliwa zarówno na poziomie centralnego serwera backupu jak i po stronie backupowanej maszyny. Funkcjonalność ta ma być definiowana (także włączana lub wyłączana) na poziomie pojedynczego zadania backupu. |
| 18 | System ma mieć możliwość uaktywnienia kompresji danych dla backupu maszyn wirtualnych. |
| 19 | Administrator ma mieć możliwość wyboru pomiędzy przynajmniej dwoma algorytmami kompresji, przy czym produkt ma umożliwiać wybór minimum algorytmów LZRW1 oraz LZRW3-A. |
| IV. Agent do backupu środowiska wirtualnego Microsoft Hyper-V: |  |
| 1 | Agent backupu ma wspierać hot-backup (backup w czasie pracy) dla platformy wirtualizacyjnej Microsoft Hyper-V w wersjach Windows Server 2008 oraz Windows Server 2008 R2. |
| 2 | Backup ma być możliwy zarówno dla całych obrazów maszyn wirtualnych, jak i na poziomie poszczególnych wykorzystanych bloków. |
| 3 | Backup ma być realizowany jako backup pełny oraz backup inkrementacyjny z wykorzystaniem technologii śledzenia zmienionych bloków. |
| 4 | Funkcjonalność agenta backupu ma umożliwiać backup zarówno zatrzymanych jak również pracujących maszyn wirtualnych bez konieczności instalacji agenta na każdej z tych maszyn (backup na poziomie hypervisora). |
| 5 | Agent backupu ma umożliwiać backup tylko danych fizycznie zapisanych na wirtualnym dysku. |
| 6 | Agent backupu ma zapewniać możliwość przywracania wszystkich maszyn wirtualnych lub pojedynczych, zdefiniowanych przed administratora maszyn. |
| 7 | Przywracanie maszyn wirtualnych ma być niezależne. Proces przywracania nie ma wymagać od administratora wykorzystywania innych maszyn niż centralnego serwera backupu oraz docelowego hosta Hyper-V, na którym maszyny zostaną odtworzone. |
| 8 | Przywracanie maszyn wirtualnych ma być możliwe z przekierowaniem hypervisora (zmiana miejsca docelowego dla odtwarzanego backupu) ze wskazaniem hosta docelowego. |
| 9 | Agent backupu ma pozwalać na wykonanie backupu na poziomie bloków przy wsparciu mechanizmu Changed Block Tracking (CBT). |
| 10 | System ma zapewniać zarządzanie zadaniami backupu i przywracania dla platformy wirtualnej z poziomu przeglądarki internetowej. |
| 11 | System ma wspierać wiele mechanizmów transportu, w szczególności system ma wspierać backup maszyn wirtualnych bez konieczności użycia sieci LAN (z wykorzystaniem sieci SAN), za pośrednictwem wirtualnej sieci LAN lub bezpośrednio na urządzenie podłączone za pośrednictwem interfejsu SCSI. |
| 12 | System ma mieć możliwość uaktywnienia mechanizmu deduplikacji danych dla backupu maszyn wirtualnych. |
| 13 | Funkcjonalność deduplikacji ma być możliwa zarówno na poziomie centralnego serwera backupu jak i po stronie backupowanej maszyny. Funkcjonalność ta ma być definiowana (także włączana lub wyłączana) na poziomie pojedynczego zadania backupu. |
| 14 | System ma mieć możliwość uaktywnienia kompresji danych dla backupu maszyn wirtualnych. |
| 15 | System ma umożliwiać hot-backup aplikacji pracujących na maszynach wirtualnych z wykorzystaniem technologii VSS po stronie hypervisora bez konieczności instalacji agentów na każdej z maszyn wirtualnych. |
| 16 | Powyższa funkcjonalność ma umożliwiać hot-backup przynajmniej takich aplikacji jak: Mictosoft Exchange, Microsoft SQL Server, Microsoft Sharepoint oraz bazy danych Oracle. |
| 17 | System ma umożliwiać eksport pliku VHD z przeprowadzonego backupu na maszynę z systemem Windows 7 lub Windows 2008 celem zamontowania pliku obrazu i odzyskania poszczególnych plików z obrazu maszyny wirtualnej. |
| 18 | Administrator ma mieć możliwość wyboru pomiędzy przynajmniej dwoma algorytmami kompresji, przy czym produkt ma umożliwiać wybór minimum algorytmów LZRW1 oraz LZRW3-A. |
| V. Agent do backupu środowiska wirtualnego Xen oraz Citrix XenServer: |  |
| 1 | Agent backupu ma wspierać hot-backup (backup w czasie pracy) dla platform wirtualizacyjnych Xen oraz Citrix XenServer w wersjach 5.5 i wyższych. |
| 2 | Backup maszyn wirtualnych bez konieczności instalacji agenta na każdej z pracujących maszyn (backup na poziomie hypervisora). |
| 3 | Backup ma być realizowany jako backup pełny z uwzględnieniem wszystkich maszyn wirtualnych, zarówno pracujących jak również zatrzymanych. |
| 4 | Agent backupu ma zapewniać możliwość przywracania wszystkich maszyn wirtualnych lub pojedynczych, zdefiniowanych przed administratora maszyn. |
| 5 | Przywracanie maszyn wirtualnych ma być niezależne. Proces przywracania nie ma wymagać od administratora wykorzystywania innych maszyn niż centralnego serwera backupu oraz docelowego hosta Xen/XenServer na którym maszyny zostaną odtworzone. |
| 6 | Przywracanie maszyn wirtualnych ma być możliwe z przekierowaniem Hypervisora (zmiana miejsca docelowego dla odtwarzanego backupu) ze wskazaniem hosta docelowego. |
| 7 | System ma zapewniać zarządzanie zadaniami backupu i przywracania dla platformy wirtualnej z poziomu przeglądarki internetowej. |
| 8 | System ma wspierać wiele mechanizmów transportu, w szczególności system ma wspierać backup maszyn wirtualnych bez konieczności użycia sieci LAN (z wykorzystaniem sieci SAN), za pośrednictwem wirtualnej sieci LAN lub bezpośrednio na urządzenie podłączone za pośrednictwem interfejsu SCSI. |
| 9 | System ma mieć możliwość uaktywnienia mechanizmu deduplikacji danych dla backupu maszyn wirtualnych. |
| 10 | Funkcjonalność deduplikacji ma być możliwa zarówno na poziomie centralnego serwera backupu jak i po stronie backupowanej maszyny. Funkcjonalność ta ma być definiowana (także włączana lub wyłączana) na poziomie pojedynczego zadania backupu. |
| 11 | System ma mieć możliwość uaktywnienia kompresji danych dla backupu maszyn wirtualnych. |
| 12 | Administrator ma mieć możliwość wyboru pomiędzy przynajmniej dwoma algorytmami kompresji, przy czym produkt ma umożliwiać wybór minimum algorytmów LZRW1 oraz LZRW3-A. |
| VI. Mechanizm deduplikacji danych: |  |
| 1 | Program ma być wyposażony w technologię deduplikacji danych. |
| 2 | Deduplikacja ma działać w oparciu o technologię stałej długości bloku, przy czym długość ta zależna jest od wykrytego typu pliku. Niedopuszczalne jest stosowanie mechanizmów deduplikacji o zmiennej długości bloku lub o zawsze stałej długości, niezależnie od typu pliku. |
| 3 | Deduplikacja ma działać w oparciu o mechanizm identyfikacji typu pliku i na tej podstawie, dobierać optymalną wielkość bloku: inną dla dokumentu MS Word, inną dla prezentacji MS Powerpoint, inną dla arkusza MS Excel a jeszcze inną dla pliku maszyny wirtualnej VMDK. Program ma mieć wbudowaną bazę różnego typu plików wraz z odpowiadającymi im rozmiarami optymalnych długości bloku. |
| 4 | Administrator ma mieć możliwość określenia jakie typy plików będą deduplikowane jaką długością bloku. Funkcjonalność ta ma dawać przynajmniej możliwość zdefiniowania następujących długości bloków w bajtach dla poszczególnych typów plików: 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536. |
| 5 | Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania (dla każdego z zadań backupu z osobna), czy deduplikacja będzie włączona czy nie oraz czy funkcja ta ma być realizowana na poziomie klienta (agenta) czy po stronie centralnego serwera backupu. |
| 6 | Mechanizm deduplikacji ma mieć możliwość operacji na dowolnych danych, w tym minimum pliki, bazy danych, maszyny wirtualne, poczta MS Exchange, MS Sharepoint jak i na każdych innych danych. |
| 7 | Mechanizm deduplikacji ma działać na dowolnym systemie operacyjnym klienta (agenta) w tym minimum na Windows, Linux, MacOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris. |
| VII. Mechanizm łańcuchowania D2D2T: |  |
| 1 | Oprogramowanie ma być wyposażone w funkcję łańcuchowania backupu Disk-To-Disk-To-Tape (D2D2T). |
| 2 | Funkcjonalność ta ma umożliwiać zdefiniowanie zadania backupu na dysk, które po zakończeniu automatycznie przeniesie dane na taśmę (za pośrednictwem napędu lub biblioteki taśmowej). |
| 3 | Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania odstępu czasu wyrażonego w minutach, które opóźni moment przenoszenia danych na taśmę w stosunku do momentu zakończenia zadania backupu na dysk. Czas ten ma być definiowany per zadanie backupu. |
| 4 | Funkcjonalność łańcuchowania D2D2T ma być możliwa także dla backupów zaplanowanych z harmonogramu. |
| 5 | Przy definiowaniu zadania backupu z uaktywnionym łańcuchowaniem D2D2T administrator ma mieć możliwość określenia polityki wykorzystywania taśm (użycie istniejących taśm do końca lub wykorzystanie nowych taśm), określenia retencji dla backupu na taśmie oraz możliwość włączenia szczegółowego raportowania na e-mail o statusie zadania. |
| 6 | Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania zautomatyzowanego mechanizmu D2D2T dla danych zapisanych na dysku, przy czym wyzwolenie zdarzenia łańcuchowania będzie związane minimum z: wielkością wykorzystywanego miejsca na wybranym zasobie dyskowym z dokładnością do 1MB, ilością pozostałego miejsca na zasobie dyskowym z dokładnością do 1MB. |
| 7 | Administrator ma mieć także możliwość zdefiniowania kolejności z jaką dane będą zapisywane na taśmie, minimum jako: od najstarszych do najnowszych lub od najnowszych do najstarszych. |
| 8 | Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania czy po zakończeniu procesu łańcuchowania D2D2T dane na zasobie dyskowym mają być usunięte czy pozostawione. |