DOA-0421-3/JO/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(minimalne wymogi, jakim ma odpowiadać przedmiot zamówienia)

„Dostawa urządzeń sieciowych i serwera dla PUP Zielona Góra”

KOD CPV: 48820000-2, 32420000-3, 30237135-4

- Karta sieciowa do serwera IBM x3650 M3 – 1 szt.

| Funkcja | Opis |
| --- | --- |
| Interfejs hosta | PCI-E |
| Typ montażu | Karta wewnętrzna |
| Liczba portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1000 Mb/s |
| Zestaw układów | Intel 82580 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10/100/1000 Mb/s |
| Technologia okablowania | 10/100/1000BaseT(X) |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad |
| Zgodność z Jumbo Frames | Tak |
| Wsparcie dla Wake-On-LAN | Tak |
| Liczba VLANs | 4096 |
| System operacyjny/oprogramowanie | Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Linux |
| Gwarancja | 1 rok |

Uwaga ogólna: Karta sieciowa do posiadanego serwera IBMx3650 M3.

- Serwer – 1 szt.

| Funkcja | Opis |
| --- | --- |
| Wysokość montażowa w szafie teleinformatycznej | 2U |
| Procesory | Instalacja do maksymalnie dwóch 6-rdzeniowych procesorów. Opis procesora: szybkość zegara min 2,0GHz, Max częstotliwość turbo min 2,5 GHz, pamięć podręczna cache min 15MB, min 6 rdzeni, obudowa FC-LGA2011, szybkość QPI min 7,2 GT/s, zestaw instrukcji 64-bit, znamionowa moc termiczna max TDP 95W, mnożnik magistrali x25, technologia 32nm, Zestaw instrukcji AVX (powyższe spełnia np. Intel Xeon E5-2620 v2) |
| Pamięć podręczna procesora | min. 15MB na pojedynczy procesor |
| Pamięć RAM | Możliwość zainstalowania do 768 GB w 24 slotach. Zainstalowane min 128 GB w modułach o pojemnościach min 16 GB. |
| Dyski twarde | Możliwość zainstalowania do 16 dysków HDD 2,5” lub 6 dysków HDD 3,5” lub 32 dysków SSD 1,8”. Zainstalowane min 2 x HDD (pojemność: min 300GB, RPM: min 10K, Interfejs: SAS 6Gbps, typ: 2.5”) |
| Kontroler RAID | Zintegrowany kontroler o przepustowości 6 Gbps wspierający pozimy RAID 0, 1, 10. Możliwość instalacji kontrolera o przepustowości 12 Gbps z poziomami RAID-0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. |
| Zasilacze | Zainstalowane dwa redundantne zasilacze o mocy max 550W AC. |
| Interfejsy sieciowe LAN/SAN | Min 4 x 1Gb/s |
| Sloty rozszerzeń PCIe 3.0 (x16/x8) | 4 lub 6 portów PCIe lub 4 porty PCI-X (CTO) lub 2 porty PCIe x16 (for GPU) |
| Porty USB | min. 2 porty na panelu przednim min. 4 porty na panelu tylnym min. 2 porty wewnątrz obudowy |
| System zarządzania | Zgodny z posiadanym przez Zamawiającego IBM IMM2, Diagnostyka optyczna LED wsparcie dla technologii Active Energy Manager |
| Systemy operacyjne | Wsparcie dla systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji, NBD w systemie 9x5, dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego. |

- Przełącznik (switch) – 1szt.

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne przełącznika |
| --- | --- |
| 1 | Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 48 porty uniwersalne GigaEthernet 10/100/1000 oraz 4 gniazda typu SFP pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH |
| 2 | Przełącznik musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci DRAM oraz 32 MB pamięci Flash |
| 3 | Dostępne w przełączniku gniazda SFP powinny umożliwiać instalację modułów dla zwielokrotnionej transmisji optycznej CWDM |
| 4 | Przełącznik musi posiadać wydajność przełączania przynajmniej 38 Mpps dla 64-bajtowych pakietów; |
| 5 | Przełącznik musi zapewniać obsługę 12,000 adresów MAC, 11,000 tras w tablicy routingu, 1024 sieci VLAN oraz 128 instancji STP |
| 6 | Przełącznik musi współpracować z modułem redundantnego zewnętrznego zasilacza. |
| 7 | Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej |
| 8 | Przełącznik musi w standardowej wersji oprogramowania umożliwiać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1/v2 oraz routing statyczny |
| 9 | Przełącznik musi posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności routingu o obsługę protokołów EIGRP, OSPF i BGPv4, poprzez wymianę oprogramowania. |
| 10 | Przełącznik musi zapewniać podstawową obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping. |
| 11 | Przełącznik musi posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności IP Multicast o obsługę protokołów PIM Sparse oraz PIM Dense, poprzez wymianę oprogramowania. |
| 12 | Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP Server oraz DHCP Relay |
| 13 | Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a. IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree b. IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree c. możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP) |
| 14 | Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek c. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) d. Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. e. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting). Dla portu GigaEthernet 10/100/1000 wymagana możliwość skonfigurowania co najmniej 64 różnych ograniczeń, każde odpowiednio dla różnej klasy obsługi ruchu |
| 15 | Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę b. Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP c. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2 d. Poprzez wymianę oprogramowania uzupełnienie o funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym |
| 16 | Przełącznik powinien umożliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu |
| 17 | Przełącznik powinien umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN |
| 18 | Przełącznik powinien mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP |
| 19 | Urządzenie powinno umożliwiać zarządzania poprzez interfejs CLI (konsolę) |
| 20 | Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien byc możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia. |
| 21 | Musi mieć możliwość montażu w szafie 19”, wysokość nie większą niż 1RU |
| 22 | Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła zasilania, które w przypadku awarii wewnętrznego zasilacza, dostarczy wymagany przez urządzenie poziom zasilania bez przerw w pracy sieci |
| 23 | Gwarancja: 24 miesięczna gwarancja producenta urządzenia |